CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU HỆ THỐNG VÀ CÔNG NGHỆ ÁP DỤNG

1.1. Bối cảnh và Mục tiêu dự án

Sự an toàn và quản lý tài nguyên là hai yếu tố then chốt trong mọi dự án xây dựng (ACSM - Automatic Construction Site Management). Phương pháp giám sát truyền thống (sổ sách, quan sát thủ công) không còn đáp ứng được yêu cầu về tốc độ và độ chính xác trong môi trường làm việc hiện đại.

Dự án này tập trung xây dựng một hệ thống giám sát thời gian thực (Real-time Monitoring System) sử dụng công nghệ IoT và thuật toán tiên tiến để đạt được các mục tiêu:

- Xác định vị trí chính xác của nhân sự và tài sản theo thời gian thực (Geofencing).

- Dự báo sớm xu hướng di chuyển, giúp ngăn ngừa vi phạm hàng rào an toàn trước khi nó xảy ra.

- Cung cấp giao diện Dashboard hiện đại, trực quan cho người quản lý.

1.2. Công nghệ Cốt lõi (IoT và Nền tảng)

Hệ thống được phát triển trên kiến trúc hiện đại, kết hợp giữa phần cứng phổ thông và phần mềm chuyên dụng:

- Nguồn Dữ liệu IoT: Dữ liệu GPS/GNSS được thu thập từ Thiết bị IoT Di động (Smartphone) thông qua dịch vụ Google Location Sharing. Đây là giải pháp tận dụng thiết bị có sẵn, giảm chi phí đầu tư phần cứng chuyên biệt.

- Ngôn ngữ Xử lý: Python (Ngôn ngữ chuẩn trong Machine Learning và Data Science) với các thư viện mạnh mẽ như geopy để tính toán địa lý.

- Giao diện Người dùng (UI): Streamlit Framework, giúp xây dựng Dashboard Web tương tác, cho phép điều chỉnh ngưỡng an toàn động ngay trên trình duyệt.

CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH TOÁN HỌC CHỦ ĐẠO - BỘ LỌC KALMAN (KALMAN FILTER)

2.1. Mô hình được sử dụng

Mô hình toán học cốt lõi được áp dụng trong dự án là Bộ Lọc Kalman (Kalman Filter).

2.1.1. Tổng quan về Kalman Filter

Kalman Filter là một thuật toán ước lượng trạng thái đệ quy (Recursive Algorithm). Mục đích chính của nó không chỉ là làm mượt dữ liệu, mà là ước lượng trạng thái thực (Estimate the State) của một hệ thống động dựa trên các phép đo bị nhiễu (noisy measurements).

Trong dự án này, Kalman Filter được triển khai để giải quyết hai vấn đề kỹ thuật chính:

- Nhiễu GPS (GPS Noise): Tín hiệu GPS thường xuyên bị sai số (nhảy tọa độ) do môi trường xây dựng phức tạp. Kalman Filter giúp lọc bỏ các sai số ngẫu nhiên này.

- Dự báo vị trí: Thuật toán ước lượng vận tốc ẩn (Hidden Velocity) của công nhân để dự đoán vị trí có khả năng xảy ra nhất ở bước thời gian tiếp theo.

2.2. Lý do lựa chọn Mô hình Kalman Filter

Việc lựa chọn Kalman Filter là giải pháp tối ưu hơn so với các phương pháp đơn giản (như Trung bình cộng hay Hồi quy tuyến tính) vì các lý do sau:

- Độ Chính xác Ưu việt: Mô hình sử dụng xác suất thống kê để kết hợp giữa dữ liệu đo đạc thực tế và mô hình vật lý dự đoán, đưa ra kết quả chính xác hơn nhiều so với dữ liệu thô.

- Khả năng Khử Nhiễu: Mô hình biết cách "nghi ngờ" những dữ liệu đo đạc có sai số lớn, giúp biểu đồ hiển thị mượt mà và ổn định, tránh các báo động giả (False Alarms).

- Cảnh báo Chủ động (Proactive Alerting): Nhờ khả năng ước lượng vận tốc và xu hướng, hệ thống có thể dự báo liệu công nhân có nguy cơ vượt quá giới hạn an toàn trong tương lai gần (ví dụ: 30 giây tới) hay không, chuyển từ thế bị động sang chủ động phòng ngừa

CHƯƠNG 3: CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG

3.1. Kiến trúc tổng thể (Data Flow)

Hệ thống hoạt động theo một vòng lặp xử lý dữ liệu liên tục gồm 5 bước:

- Thiết bị IoT (Smartphone): Thu thập tọa độ GPS.

- Google Maps: Trung gian truyền tải dữ liệu vị trí.

- Python Server: Trích xuất dữ liệu thô.

- Kalman Filter: Xử lý logic, lọc nhiễu và dự báo.

- Dashboard: Hiển thị kết quả và phát cảnh báo (Web/Audio).

3.2. Chi tiết Quy trình Xử lý trong Code

Mỗi chu kỳ quét (3 giây) trong mã nguồn (app.py) thực hiện các bước xử lý sau:

3.2.1. Bước 1: Thu thập và Chốt Mốc (Anchoring)

- Hệ thống đọc dữ liệu vị trí thô từ Google Maps.

- Vị trí Gốc (Anchor): Ngay lần đầu tiên nhận diện được công nhân, hệ thống sẽ chốt tọa độ đó làm Mốc Ban Đầu (anchor_pos) để làm chuẩn cho mọi phép đo khoảng cách sau này.

3.2.2. Bước 2: Tính toán Khoảng cách và Lọc Nhiễu

- Đo Khoảng cách Thô: Tính khoảng cách địa lý (Geodesic distance) giữa vị trí hiện tại và Mốc Ban Đầu.

- Lọc Nhiễu Nhỏ: Nếu khoảng cách nhỏ hơn 5 mét, hệ thống coi là sai số GPS và làm tròn về 0 để giao diện ổn định.

- Xử lý Kalman: Dữ liệu khoảng cách thô được đưa vào Bộ lọc Kalman để tính toán hai giá trị quan trọng:

  - Vị trí hiện tại đã lọc (Estimated Dist): Vị trí chính xác nhất hiện tại.

  - Vị trí dự báo (Predicted Future Dist): Vị trí dự kiến trong 30 giây tới.

3.2.3. Bước 3: Đưa ra Quyết định Cảnh báo

Hệ thống sử dụng các giá trị đã qua xử lý để đưa ra quyết định theo mức độ ưu tiên:

- VI PHẠM KHẨN CẤP: Nếu Vị trí hiện tại > Bán kính an toàn → Kích hoạt báo động Đỏ (Âm thanh kép trên Web và Laptop).

- CẢNH BÁO SỚM: Nếu Vị trí dự báo > Bán kính an toàn (nhưng hiện tại vẫn an toàn) → Kích hoạt báo động Vàng để nhắc nhở.

- AN TOÀN: Nếu cả hai điều kiện trên không thỏa mãn → Báo cáo trạng thái chi tiết ("Đang làm việc tại chỗ" hoặc "Đang di chuyển trong vùng").

3.3. Tích hợp Giao diện Web

Kết quả tính toán cuối cùng được đưa lên Streamlit Dashboard. Giao diện này cho phép người quản lý:

- Theo dõi vị trí công nhân trên bản đồ thời gian thực.

- Xem biểu đồ xu hướng di chuyển.

- Điều chỉnh bán kính an toàn (Safe Radius) ngay lập tức mà không cần can thiệp vào mã nguồn.